OCENA STANU CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE GMINY MROCZA
System hydrologiczny Gminy jest bardzo bogaty, ma na to wpływ duża liczba cieków wodnych i jezior.

Północno - wschodnia część Gminy położona jest w zlewni rzeki Wisły (I rzędu), w której wyróżniamy - zlewnię III rzędu rzeki Krówki. 
Pozostała część Gminy położona jest w zlewni rzeki Odry (I rzędu), w której wyróżniamy zlewnię IV rzędu rzeki Rokitki oraz zlewnię V rzędu rzeki Orli z Kanałem Orla.

Głównymi rzekami Gminy są:

· Rokitka - prawoboczny dopływ Noteci. Długość cieku wynosi 45,0 km, Ciek odwadnia obszar o powierzchni 218 km2. Źródła rzeki znajdują na południe od Jez. Więcborskiego, w okolicy miejscowości Pęperzyn,

· Orla - lewobocznym dopływem Łobzonki. Odwadnia obszar o powierzchni 325,4 km2. Obszar źródłowy rzeki znajduje się w zabagnionym obniżeniu na południe od Radońska. Rzeka odwadnia Jez.: Więcborskie, Runowskie Duże, Rościmińskie, Witosławskie i uchodzi do Łobzonki na 9,2 km biegu.

Wody powierzchniowe zajmują w gminie 501 ha, co stanowi 3,3 % powierzchni. Występuje tu 21 jezior o powierzchni ponad 1 ha. Ich ogólna powierzchnia wynosi 374,1 ha, ale dominujące znaczenie ma 6 jezior zajmujących łącznie 324 ha (Witosławskie, Wieleckie, Rościmińskie Duże, Rościmińskie Małe, Miętus, Ostrowo). Zbiorników o powierzchni poniżej 1 ha stwierdzono ponad 150, a zajęta przez nie powierzchnia wynosi około 35 hektarów. Łącznie wody stojące zajmują więc około 409 ha.
Długość rzek w gminie wynosi 31,3 km, z tego uregulowanych zostało 10,4 km (Rokitka). Długość rowów melioracyjnych wynosi 129 km, z czego zdecydowana większość występuje w rejonie jez. Wieleckiego, Ostrowa i doliny Rokitki. Powierzchnia obszarów z wysokim poziomem wód podziemnych w obrębie użytków rolnych wynosi 1152 ha, z tego 990 ha przypada na trwałe użytki zielone, pozostała powierzchnia to w większości obniżenia na wysoczyźnie morenowej. Zalesione tereny z wysokim poziomem wód podziemnych zajmują około 480 ha i występują głównie w dolinie Orli oraz w strefach przybrzeżnych jezior: Witosławskiego, Rościmińskiego (Małego i Dużego), Miętusa, Mroteckiego, a także na południe od Izabeli.
Tabela nr 1 Jeziora 
	Nazwa


	Powierzchnia [ha]


	Miejscowość


	Zarządzający

	J. Drzewianowskie (część

j. Słupowskiego)
	21.42*


	Drzewianowo


	RZGW Gdańsk

	J. Witosławskie
	148,1
	Witosław, Orle
	RZGW w Poznaniu

	J. Ostrowo
	18,4
	Ostrowo
	RZGW w Poznaniu

	J. Hetmańskie
	11,3
	Ostrowo
	RZGW w Poznaniu

	J. Rościminśkie Małe
	24,4
	Rościmin
	RZGW w Poznaniu

	J. Rościmińskie Duże
	47,3
	Rościmin
	RZGW w Poznaniu

	J. Mintus (Mintarz)
	23,3
	Wiele
	RZGW w Poznaniu 

	J. Wieleckie
	52,9
	Wiele
	RZGW w Poznaniu
RDOŚ Bydgoszcz

	J. Samsieczynek
	10.39*
	Samsieczynek
	ANR 


Na terenie gminy Mrocza znajdują się 2 zbiorniki retencyjne:
· Jezioro Ostrowo - pojemność użytkowa 115 tys. m3,

· Jezioro Witosław- pojemność użytkowa 1.130 tys. m3,

oraz budowle piętrzące:

· piętrzenie J. Witosław - km 34+220 rz. Orla,

· piętrzenie J. Witosław - km 3+579 Kanał Orle,

· piętrzenie J. Ostrowo -  km 32+600 rz. Rokitka,
· piętrzenie rz. Rokitka – w m. Białowieża.

Systemy melioracyjne i urządzenia wodne
Na terenie Gminy Mrocza funkcjonuje Gminna Spółka Wodna, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 
Powierzchnia zmeliorowanych gruntów objętych działalności Spółki Wodnej w Mroczy wynosi 1 800 ha. Zmeliorowane grunt orne zajmują powierzchnię 1 360 ha, z tego zdrenowane 1360 ha, natomiast trwałe użytki zielone - 350 ha. Rowy melioracyjne ciągną się na długości 62 km.
Wysokość składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej w Mroczy w 2013 roku wynosiła 28 zł/ha zmeliorowany, ściągalność składek wyniosła 85%, w 2014 roku wynosiła 30 zł/ha zmeliorowany, ściągalność składek wyniosła 80%.
Gminna Spółka Wodna w Mroczy w roku 2013 pozyskała następujące dotacje:
· Urząd Miasta i Gminy w Mroczy 


–  10.000,00 zł

· Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 

–  10.100,00 zł

· Starostwo Powiatowe




–    5.000,00 zł

· Urząd Marszałkowski



–  14.500,00 zł

· Urząd Pracy 





– 131.309. 88 zł

(Refundacja wynagrodzeń Roboty Publiczne)

wykonane zostały:

· Roboty konserwacyjne rz. Rokitka – 82.667,72 zł

· Roboty konserwacyjne rz. Krówka – 41.176,16 zł

· Roboty konserwacyjne Struga Graniczna – 3.189,99 zł

· Zlecenie UMiG w Mroczy – 2.000,00 zł

· Zlecenie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy – 4.000,00 zł

Gminna Spółka Wodna w Mroczy w roku 2014 pozyskała następujące dotacje:

· Urząd Miasta i Gminy w Mroczy 


–  10.000,00 zł

· Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 

–  14.550,00 zł

· Starostwo Powiatowe




–    5.000,00 zł

· Urząd Marszałkowski



–  15.500,00 zł

· Urząd Pracy 





–  57.775,92 zł

(Refundacja wynagrodzeń Roboty Publiczne)

wykonane zostały:

· Roboty konserwacyjne rz. Rokitka – 87.738,91 zł

· konserwacja rz. Rokitka – 14.128,05 zł

· Zlecenie UMiG w Mroczy – 3.100,00 zł

· Zlecenie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy – 4.000,00 zł

Gminna Spółka Wodna w Mroczy wykonała w 2013 roku następujące prace:

· Konserwacja rowów melioracyjnych we wsiach: 

· Wyrza
· Wiele

· Krukówko

· Ostrowo

· Drzewianowo

· Kaźmierzewo

· Matyldzin

· Białowieża

Razem wykonano prace:

Ręczne wykaszanie porostów ze skarp – 180 360 m2
Usunięcie namułu z przepustów – 489 m

Usunięcie namułu z wylotów – 118 szt.

Usunięcie namułu ze studzienek drenarskich  - 125 szt.

· Konserwacja rzeki Rokitka w km 0+000 – 3+600, 4+760 – 5+850, 10+000 – 10+974, 11+174 – 24+350, 24+570 – 32+680, 34+600 – 34+789, 34+989 – 35+030, 35+230 – 35+764, 35+964 – 39+640, w km 40+620 – 42+350, 43+100 – 46+200,
· Konserwacja rzeki Krówka w km 0+000-22+075, 22+286-22+450, 22+980-23+100

· Konserwacja Struga Graniczna w km 1+400-2+680, 3+215-3+380

· Konserwacja odcinków rzeki Rokitka przy urządzeniach wodnych stanowiących wyloty z hydroforni, oczyszczalni ścieków i kanalizacji burzowej.

· Konserwacja rowów w obrębie Mrocza ul. Łąkowa, Bydgoska, Leśna.

Gminna Spółka Wodna w Mroczy wykonała w 2014 roku następujące prace:

· Konserwacja rowów melioracyjnych we wsiach: 

· Krukówko

· Matyldzin

· Wiele

· Drzewianowo

· Wyrza

· Białowieża

· Kaźmierzewo

Razem wykonano prace:

Ręczne wykaszanie porostów ze skarp – 164615 m2
Usunięcie namułu z przepustów – 499 m

Usunięcie namułu z wylotów – 92 szt.

Usunięcie namułu ze studzienek drenarskich  - 101 szt.

· Konserwacja rzeki Rokitka w km 0+000 – 3+600, 4+760 – 5+549, 6+040 – 7+314, 10+000 – 10+974, 11+174 – 24+350, 24+570 – 32+600, 34+600 – 34+789, 34+989 – 35+030, 35+230 – 35+764, 35+964 – 39+518 – ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku z wygrabieniem, hakowanie dna do 60%, ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie gałęzi na odległość 2 km
· Konserwacja rzeki Rokitka w km 40+620 – 42+350, 45+800 – 46+200, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, hakowanie dna ponad 60%, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia, usuwanie zatorów.
· Konserwacja odcinków rzeki Rokitka przy urządzeniach wodnych stanowiących wyloty z hydroforni, oczyszczalni ścieków i kanalizacji burzowej.

· Konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie Mrocza od ujścia rowu do rzeki Rokitka oraz rowu ul. Łąkowa do Bydgoskiej oraz przy ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy.

· Konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie Mrocza oraz rowu melioracyjnego w obrębie Ostrowo.

Potrzeby inwestycyjne, konserwacyjne, zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadań Gminnej Spółki Wodnej są następujące:

- zakup koparko-odmularki

- zakup wykaszarek

- zakup pilarki do wycinania krzaków

- zakup samochodu do przewozu pracowników

- zakup innych sprzętów do realizacji zadań.

Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Nakle nad Notecią wykonał następujące prace konserwacyjne na ciekach podstawowych:

ROK 2013

· Rokitka – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem,  hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia, usuwanie zatorów – na kwotę 36 940,54 zł,

· Krówka – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, usuwanie zatorów - na kwotę 11 602,03 zł,

· Struga Pytlica - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem,  usuwanie zatorów, ręczne ścinanie i karczowanie śr. Gęstości krzaków i poszycia, ząbkowanie krzaków, ręczne usuwanie namułu gr. 20 cm. Z cieków o gł. Do 1,5 m i szer. dna 2,0 m, wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20+20cm w gruncie kat. III obustronnie, roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3 w gr. Kat. III z transp. Urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, plantowanie skarp i korony nasypów – kat. gr. I-III, obsianie skarp w ziemi urodzajnej – na kwotę 6 990,45 zł,

· Orla (I i II koszenie) – mechaniczne wykoszenie porostów z dna szerokości 5 m z wygrabieniem, rozbiórka zatorów – na kwotę 9 230,30 zł,

· Kanał Orle – ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna cieków z wygrabieniem, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,8 i 1,0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1 / 3 – na kwotę  4 503,07 zł,

ROK 2014 

· Rokitka – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem,  hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia, ząbkowanie krzaków, usuwanie zatorów – na kwotę 48 793,03 zł,

· Krówka – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem, usuwanie zatorów - na kwotę 29 573,63 zł,

· Struga Pytlica - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ząbkowanie krzaków – na kwotę  3 227,20 zł,

· Orla (I i II koszenie) – mechaniczne wykoszenie porostów z dna szerokości 5 m z wygrabieniem, rozbiórka zatorów na cieku – na kwotę  13 261,26 zł,

· Kanał Orle – ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna cieków z wygrabieniem, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,8 i 1,0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1 / 3, wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. III, roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. IV), plantowanie skarp i dna rowów – kat. gr. Przy robotach wodno-melioracyjnych, obsianie skarp w ziemi urodzajnej – na kwotę 5 001,29 zł.

Potrzeby konserwacyjne na ciekach podstawowych wg Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Nakle nad Notecią:

· Rokitka – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia, ząbkowanie krzaków, usuwanie zatorów
· Krówka – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem, usuwanie zatorów,
· Struga Pytlica – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ząbkowanie krzaków, zabudowa wyrw,
· Orla – mechaniczne wykoszenie porostów z dna szerokości 5 m z wygrabieniem, rozbiórka zatorów,
· Kanał Orle – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna cieków z wygrabieniem, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,8 i 1,0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3, wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. III.

Zagrożenie powodzią
Według mapy obszarów zagrożonych podtopieniami (rys. 1) stworzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny teren Gminy Mrocza znajduje się poza terenami zagrożonymi powodzią.
[image: image1.emf]
Rys. 1. Obszary zagrożone podtopieniami w pobliżu Gminy Mrocza

Źródło: www.psh.gov.pl
Nie oznacza to jednak, że nie mogą wystąpić lokalne podtopienia w przypadku nagłego podniesienia się poziomu wody w ciekach przebiegających przez teren Gminy w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk meteorologicznych, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, zlodowacenie powierzchni koryta rzeki, gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej. Zagrożenie to może wystąpić jako podtopienia pastwisk i łąk wzdłuż cieków.

Wody powierzchniowe stanowiące własność Skarbu Państwa określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149). Wody tego rodzaju z terenu gminy Mrocza określone są w:

• załączniku nr 2 jako śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa:

pod poz. 80 – Kanał Orle – dopływ Rokitki

pod poz. 125 – rzeka Orla – dopływ Łobzonki

pod poz. 139 – rzeka Rokitka z jeziorami m.in. Wieleckie i Mroteckie – dopływ Noteci

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 prawa właścicielskie w stosunku do wód z zał. nr 2, będących wodami publicznymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa wykonuje Marszałek Województwa, w którego imieniu te zadania realizuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych we Włocławku.

Na wymienionych wodach publicznych, rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w brzmieniu rozporządzenia Dyrektora RZGW z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 61 poz. 1073) http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/obwody-rybackie/wykaz-obwodow-rybackich utworzono obwody rybackie opisane w załączniku do ww. rozporządzeń:

• w zlewni bezpośredniej rzeki Noteci:

264. Obwód rybacki rzeki Noteć – Nr 8 obejmujący wody m.in.:

rzeki Rokitka – wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz stanowiącymi własność publiczną wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków cieków albo ich dopływów.

Uprawionym do rybactwa na ww. obwodzie jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

w Bydgoszczy, ul. Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz.

302. Obwód rybacki Jeziora Wieleckie na rzece Rokitka – Nr 3 obejmujący wody jezior Wieleckie i Pęperzyńskie wraz z wodami rzeki Rokitka na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 100 m powyżej miejsca wpływu rzeki do Jeziora Pęperzyńskie do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Wiele – Mrocza biegnącej wzdłuż południowego brzegu Jeziora Wielickie oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.

303. Obwód rybacki jeziora Ostrowo na rzece Rokitka – Nr 4 obejmujący wody jezior Ostrowo i Mroteckie wraz z wodami rzeki Rokitka na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej biegnącej wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Mroteckie do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m poniżej miejsca wypływu rzeki z jeziora Ostrowo oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.

320. Obwód rybacki Jeziora Witosławskie na rzece Orla – Nr 2 obejmujący wody m.in.:

1) jezior: Witosławskie, Runowskie Duże, Czarmuńskie, Rościmińskie Duże, Rościmińskie Małe wraz z wodami rzeki Orla na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze wojewódzkiej Więcbork – Nakło nad Notecią do osi podłużnej mostu na drodze powiatowej Witosław – Mrocza,

3) jeziora Mintus (Mintarz) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do miejsca wpływu cieku do Jeziora Witosławskie

– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

Uprawionym do rybactwa na ww. obwodzie jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

w Bydgoszczy, ul. Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz.

Tabela nr 2 Cieki płynące na terenie gminy Mrocza
	Nazwa


	Długość w km
	Przepływa przez gminy


	Zarządzający


	Długość całkowita


	Dopływ

rzeki



	Rokitka


	20,6

4

19,6
	Mrocza

Nakło n/ Notecią

Sadki
	K-PZMiUW


	46,7


	Noteć



	Orla


	5

20,5
	Mrocza

Sadki
	K-PZMiUW


	50,2


	Łobzonka



	Kanał Orle
	3,6
	Mrocza
	K-PZMiUW
	3,6
	Orla -Rokitka

	Krówka
	6,3
	Mrocza
	K-PZMiUW
	30,3
	Brda

	Pytlica
	2,5
	Mrocza
	K-PZMiUW
	8
	Krówka


Tabela nr 3 Powierzchnia zmeliorowana na terenie Gminy Mrocza
	Gmina


	Powierzchnia zmeliorowana w ha


	zdrenowane UR w ha
	UR zmelior. rowami w mb

	
	łącznie UR
	w tym GO
	w tym UZ
	
	

	Mrocza
	3918
	3168
	750
	2831
	129200


Gospodarowanie zasobami wodnymi na użytkach rolnych (UR) regulowane jest poprzez urządzenia melioracyjne takie jak: drenarka, otwarte rowy i deszczownie.

W gminie Mrocza melioracjami szczegółowymi zgodnie z powyższą tabelą objęty jest obszar 3918 ha. Grunty orne objęte są melioracjami na powierzchni 3168 ha, a trwałe użytki zielone na powierzchni 750 ha. Grunty zdrenowane zajmują powierzchnię 2831 ha. Na terenie gminy znajduje się 129,2 km rowów melioracji szczegółowych.

Stan czystości wód powierzchniowych na terenie gminy Mrocza jest kontrolowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Podstawą prowadzenia monitoringu jakości wód powierzchniowych w roku 2014 był Program Wojewódzkiego Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013 – 2015, opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Lata 2013 – 2015 stanowią drugą część sześcioletniego cyklu gospodarowania wodami: 2010 – 2015. Monitoring wód płynących realizowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.11.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2013 r., poz. 1558). W roku 2014 analizę jakości wód prowadzono w 54 punktach pomiarowo‐kontrolnych, zlokalizowanych na 32 ciekach. Nie prowadzono badań na terenie gminy Mrocza.
Ocenę stanu wód płynących przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.10.2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód (JCW) powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2014, poz. 1482). Należy zwrócić uwagę, że w naturalnych JCW określany jest stan ekologiczny, natomiast w sztucznych i silnie zmienionych – potencjał ekologiczny. Klasyfikacja w punktach pomiarowo‐kontrolnych rzek jest podstawą do klasyfikacji jednolitych części wód (rys. 1). Stan/potencjał ekologiczny określany jest na podstawie oceny biologicznej, fizykochemicznej i hydromorfologicznej.
[image: image2.emf]
Rys 1.. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód

płynących w 2014 roku
Zgodnie ze stanowiskiem Polski, przyjętym w Traktacie Akcesyjnym, obszar całego kraju został uznany za zagrożony eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Ocenę stopnia eutrofizacji wód płynących wykonał WIOŚ w Bydgoszczy w jednolitych częściach wód, będących odbiornikiem ścieków komunalnych, uwzględniając następujące parametry biologiczne: wskaźnik fitoplanktonowy (IFPL), wskaźnik fitobentosowy (IO), wskaźnik makrofitowy (MIR), fizykochemiczne: BZT5, ogólny węgiel organiczny (OWO), azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany i fosfor ogólny. Spośród 28 punktów pomiarowych monitorowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem eutrofizacji komunalnej w 2014 roku, 18 ‐ wykazywało cechy wód eutroficznych. Wskaźnikami decydującymi o eutrofizacji były wysokie stężenia związków biogennych oraz wyniki wskaźników biologicznych, a przede wszystkim indeksu okrzemkowego. Tereny rolnicze w województwie kujawsko-pomorskim stanowią ponad 61% ogólnej powierzchni województwa. Największym zagrożeniem z punktu widzenia ochrony środowiska w produkcji rolniczej jest spływ powierzchniowy azotanów i fosforanów, powodujący eutrofizację wód powierzchniowych.
W 2014 roku WIOŚ w Bydgoszczy objął badaniami 22 jeziora (nie było prowadzonych badań na terenie gminy Mrocza). Ocena stanu ekologicznego, została przeprowadzona według rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych z dnia 22 października 2014 roku (Dz.U. poz.1482) 

PAGE  
8

