 OCENA STANU DRÓG NA TERENIE GMINY
Sieć drogową miasta i gminy Mrocza stanowią drogi wojewódzkie o łącznej długości 26,234 km o nawierzchni bitumicznej (nr 241 oraz nr 243), drogi powiatowe o łącznej długości 67,629 km (w tym o powierzchni gruntowej i brukowej 6,083 km), drogi gminne stanowią łączną długość 178,656 km (w tym w granicach administracyjnych miasta Mrocza – 17,096  km, na terenie gminy 161,56 km).
Drogi wojewódzkie nr 241 oraz 243 stanowią drogi o największym natężeniu ruchu na terenie gminy Mrocza. Droga wojewódzka nr 241 posiada zmodernizowaną nawierzchnią dzięki środkom finansowym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednakże droga wojewódzka nr 243 wymaga  znacznych nakładów finansowych na jej przebudowę z uwagi na pofałdowaną i spękaną nawierzchnią, która stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. W roku 2017   rozpoczęły się prace projektowe, które na obecnym etapie zostały zakończone. Termin realizacji  przedsięwzięcia  jest proponowany w kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej  na lata 2014-2020 – fiszka projektowa przedsięwzięć drogowych – grupa 3 , która jest finansowana z kredytów.
Drogi powiatowe mają duże znaczenie dla lokalnej społeczności gdyż stanowią  uzupełniającą sieć połączeń komunikacyjnych w stosunku do dróg wojewódzkich występujących na terenie gminy Mrocza. Sieć dróg powiatowych na terenie gminy ukształtowała się w latach 1970 – 1980. Z uwagi na powyższe oraz znaczne niedofinansowanie tych dróg  w latach 90-tych, drogi powiatowe na terenie gminy Mrocza uległy znacznej degradacji. Drogami powiatowymi wymagającymi pilnej modernizacji nawierzchni są droga powiatowa nr 1905C relacji Liszkowo – Mrocza, droga powiatowa nr 1903C relacji Wiele – Białowieża oraz droga nr 1907C Ostrowo – Mieszalnia, które charakteryzują się wykruszeniami  i spękaniami nawierzchni bitumicznej widocznymi szczególnie w okresie pozimowym. Obecnie w  realizacji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1906 relacji Mrocza – Małocin.
          W sieci dróg gminnych z pośród 17 km ulic na terenie miasta Mrocza, 7,79 km  stanowią ulice o nawierzchni bitumicznej, 5,348 km stanowią ulice o nawierzchni z kostki betonowej,  0,48 km stanowią ulice o nawierzchni brukowej, 1,500 km stanowią ulice o nawierzchni tłuczniowej, pozostałe ulice o długości 1,978 km  to ulice nieutwardzone gruntowe.                                
          Ponad 70 % dróg gminnych na terenie gminy Mrocza stanowią drogi gruntowe nieutwardzone lub o nawierzchni tłuczniowej. Warstwę nośną dróg gruntowych na terenie gminy Mrocza stanowi w większości grunt rodzimy nieprzepuszczalny, który w wyniku opadów atmosferycznych i roztopów wiosennych ulega szybkiemu uplastycznieniu. Drogi te ponadto łatwo ulegają zniszczeniu w wyniku nadmiernej eksploatacji. Postęp technologiczny sprawia, że po w/w drogach przemieszczają się traktory i maszyny o co raz większej masie szczególnie niszczące nawierzchnie dróg w okresie roztopów.  Wzrastający z każdym rokiem ruch pojazdów osobowych oraz ciężkiego sprzętu rolniczego  wraz z opadami atmosferycznymi  przyczynia się do powstawania kolein oraz poprzecznych nierówności. Znacząca większość z dróg gminnych leżących poza granicami miasta Mrocza nie posiada odwodnienia co sprawia, że woda opadowa powoduje rozmywanie powierzchni dróg szczególnie u podnóży wzniesień. Szybkie i sprawne odprowadzanie wody w czasie deszczu oraz roztopów wiosennych jest bardzo ważnym elementem wpływającym na jakość dróg gminnych.  Woda deszczowa, która nie spływa z drogi dostatecznie szybko, stanowi jedno z największych zagrożeń dla kierowców, a także dla nawierzchni.

W celu poprawy jakości dróg gruntowych w 2012 roku Gmina Mrocza zakupiła równiarkę drogową co umożliwiło bieżące wykonywanie prac związanych z profilowaniem dróg gminnych  oraz odtwarzaniem rowów przydrożnych. Znaczącym problemem  wielokrotnie poruszanym na zebraniach wiejskich, związanym z odwodnieniem jest podorywanie pasa drogowego w sąsiedztwie   dróg gminnych.  Rowy przydrożne  są elementem technicznym  drogi i należą do jednego z ważniejszych elementów  pasa drogowego umożliwiając szybkie odprowadzenie wód roztopowych i opadowych mogących doprowadzić do rozmoknięcia i osłabienia wytrzymałości podbudowy, nasypu drogowego lub gruntowej korony drogi.  Z uwagi na powyższe niezbędne jest obustronne zrozumienie i współpraca w zakresie utrzymania w dobrym stanie technicznym rowów drogowych przylegających do pól uprawnych. W bieżącym roku z powodu suszy brak jest  możliwości równania dróg gruntowych i ich profilowania , gdyż powoduje to pogorszenie ich stanu ze względu na naruszenie  warstwy utwardzonej.
         W granicach administracyjnych gminy Mrocza znajdują się również bitumiczne drogi gminne które z uwagi na złą jakość nawierzchni bitumicznych wymagają ciągłych napraw szczególnie w okresie pozimowym.  Droga gminna nr 090114C Kaźmierzewo – Wyrza na odcinku leśnym oraz 1 km ulicy Piotra w kierunku Osiedla Wiele to drogi charakteryzujące się brakiem warstwy ścieralnej. Nawierzchnie drogowe wykonane z mieszanek mineralno-asfaltowych poddawane są działaniu wielu czynników, w tym środowiskowych  i pochodzących od ruchu pojazdów. Działanie tych czynników powoduje degradację niezabezpieczonej przed wnikaniem wody warstwy podbudowy bitumicznej  powodując jej rozkruszanie  w czasie spadków temperatury. Ze względu na ograniczony budżet na wymienionych drogach rok rocznie przeprowadzany jest jedynie remont cząstkowy nawierzchni.  Drogi te wymagają położenia warstwy ścieralnej asfaltu, która zapobiegłaby niszczeniu powyższych dróg oraz powstawaniu ubytków w nawierzchni.
W 2018r. w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków nawałnicy z 2017r. udało się wyremontować 12 odcinków dróg gminnych za kwotę 3 232 159,74 zł. Zestawienie kosztów przedstawia tabela.
	lp.
	Nazwa zadania
	Kwota brutto

	1.
	Odbudowa drogi gminnej nr 090159C relacji Drzewianowo – Drzewianowo Wybudowanie, na odcinku od km 0+200 do km 0+310 oraz od km 0+330 do km 0+500
	108 794,97 zł

	2.
	Odbudowę drogi gminnej nr 090129C relacji Drążno – Ostrowo, na odcinku od km 0+300 do km 0+470

	65 598,85 zł

	3.
	 Odbudowę drogi gminnej nr 090110C relacji Drzewianowo – Samsieczynek, na odcinku od km 2+350 do km 2+560
	81 038,18 zł

	4.
	Odbudowę drogi gminnej nr 090143C relacji Wiele – Białowieża, na odcinku od km 0+000 do km 0+530
	192 356,44 zł

	5.
	Odbudowę drogi gminnej nr 090160C relacji Drzewianowo – Drzewianowo Las, na odcinku od km 0+450 do km 0+750
	115 685,19 zł

	6.
	Odbudowę drogi gminnej nr 090102C relacji Puszcza – Rościmin, na odcinku od km 0+600 do km 0+750 oraz od km 1+305 do km 1+315 oraz od km 1+693 do km 1+943
	168 866,52 zł

	7.
	Odbudowę drogi gminnej nr 090137C relacji Izabela – Izabela PGR, na odcinku od km 0+200 do km 0+290, od km 0+750 do km 0+880 oraz od km 1+560 do km 1+680
	134 875,65 zł

	8.
	Odbudowę drogi gminnej nr 090146C relacji Konstantowo – Sitno, na odcinku od km 0+000 do km 0+200
	74 587,88 zł

	9.
	Odbudowę drogi gminnej nr 090130C relacji Samsieczynek – Bogacin, na odcinku od km 0+000 do km 0+800
	300 612,00 zł

	10.
	Przebudowę drogi gminnej nr 090164C relacji Ostrowo – Słupówko, na odcinku od km 0+000 do km 0+730 oraz od km 1+005 do km 1+220
	878 817,29 zł

	11.
	090163C relacji Drzewianowo – Słupówko, na odcinku od km 0+730 do km 1+440 oraz od km 1+700 do km 2+010
	998 256,44 zł


	12.
	Odbudowę drogi gminnej nr 090109C relacji Słupówko – Samsieczno, na odcinku od km 0+520 do km 0+810
	112 670,33 zł


Ponadto ze środków budżetowych  zostały wykonane trzy inwestycje drogowe, tj. przebudowa ul. Rzecznej w Mroczy – 191 980,00 zł.,  przebudowa ulicy Polnej w Mroczy – 209 255,60 zł. i przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy – 43 713,90 zł.
W chwili obecnej trwa przebudowa ul. Nakielskiej, finansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Trwa również odbudowa dróg gminnych w Witosławiu i w Orlu. Wyłoniony jest także wykonawca przebudowy drogi Kaźmierzewo – Orzelski Młyn (tzw. Matyldzin Górka) i ul. Rzecznej wraz z remontem  mostu. Środki na te zadania pochodzą z budżetu państwa w ramach finansowania przez  MSWi A.

Infrastruktura drogowa jest jednym z kluczowych czynników determinujących rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, a także ma ogromny wpływ na jakość życia mieszkańców oraz na atrakcyjność inwestycyjną gminy. Koszty utrzymania dróg gminnych są często zbyt wysokie w stosunku do możliwości budżetu gminy, jednakże w ramach posiadanych środków finansowych podejmowane są działania zmierzające do poprawy stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy Mrocza.
…........................................................                                                            ….....................................................
                    Sporządził                                                                                                                                       Zatwierdził
