Opis aglomeracji

Mrocza

Powiat

nakielski

Województwo

Kujawsko pomorskie

październik, 2020

Część opisowa

- Podstawowe informacje na temat aglomeracji

- Nazwa aglomeracji: Mrocza - Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 9198 zgodnie z uchwałą nr IX/158/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.06.2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mrocza - Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 8811 - Gmina wiodąca w aglomeracji: Mrocza - Gminy w aglomeracji: Mrocza - Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Białowieża, Jadwigowo, Orlinek, Drążno, Drążonek, Dzewianowo, Izabela, Jeziorki Zabartowskie, Rajgród, Kosowo, Kozia Góra Krajeńska, Modrakowo, Krukówko, Ostrowo, Chwałka, Słupówko, Rościmin, Wiele, Konstantowo, Witosław, Orle, Mrocza - Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Mrocza

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Mrocza | Ulica, nr: Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza |
| --- | --- |
| Gmina: Mrocza | Powiat: nakielski |
| Województwo: kujawsko pomorskie |  |
| Telefon: (52) 3867410 | Fax: (52) 3856241 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: urzad@mrocza.pl |  |

Dane rejestrowe

| NIP | 558-176-68-63 | REGON | 092350889 |
| --- | --- | --- | --- |

- Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

- Imię i nazwisko: Magdalena Kobylarz - Telefon: 531560128 - E-mail: magdalenakobylarz@umig.mrocza.pl

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |  | X |
| 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy |  | X |
| 3 | Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego |  | X |
| 4 | Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych |  | X |
| 5 | Inne (wymienić) |  |  |

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 1305 położonej w miejscowości Mrocza

- Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi działki nr 1300 przy ulicy Piotra w Mroczy

- Uchwała nr XXIV/222/27/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Mrocza i zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza we wsiach: Kosowo, Krukówko, Ostrowo, Rościmin, Wiele i Wyrza

- Uchwała nr XXVII/117/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 342/9 i 345 położonych w miejscowości Mrocza

- Uchwała nr VI/10/62/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Mrocza we wsiach: Białowieża, Jadwigowo, Orlinek, Drzewianowo, Drążno, Modrakowo, Krukówko, Rościmin, Samsieczynek, Konstantowo, Wiele, Orle, Witosław i Wyrza

- Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 198/17 położonej w miejscowości Drzewianowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r.

- Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

- Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Istniejąca sieć kanalizacyjna

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stali mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 38,04 | 6838 | 85 | 6923 |  |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 53,53 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | - |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 91,57 | 6838 | 85 | 6923 |  |  |

Tabela 2. Miejscowości tworzące aglomerację oraz działki wyłączone z granic aglomeracji

Granica aglomeracji obejmuje obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej oraz przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych stanowiących najbardziej zewnętrzne części aglomeracji.

| Miejscowość | Nr obrębu | Nr działki wyłączonej z aglomeracji |
| --- | --- | --- |
| Białowieża | 041002_5.0001 |  |
| Jadwigowo | 041002_5.0001 |  |
| Orlinek | 041002_5.0001 |  |
| Drążno | 041002_5.0002 |  |
| Drążonek | 041002_5.0002 |  |
| Drzewianowo | 041002_5.0003 | 191, 198/3, 257/17, 198/7, 198/21 |
| Izabela | 041002_5.0004 |  |
| Jeziorki Zabartowskie | 041002_5.0005 |  |
| Rajgród | 041002_5.0013 |  |
| Kosowo | 041002_5.0007 |  |
| Kozia Góra Krajeńska | 041002_5.0007 |  |
| Modrakowo | 041002_5.0010 |  |
| Krukówko | 041002_5.0008 |  |
| Ostrowo | 041002_5.0012 | 58/40 |
| Chwałka | 041002_5.0012 |  |
| Słupówko | 041002_5.0012 |  |
| Rościmin | 041002_5.0014 | 119/3, 170, 23/26, 25/3, 23/21 |
| Wiele | 041002_5.0016 |  |
| Konstantowo | 041002_5.0016 |  |
| Witosław | 041002_5.0017 | 302 |
| Orle | 041002_5.0011 |  |
| Mrocza | 041002_4.0001 | 1305/4, 1305/5, 1305/6 1294/2 1305/19, 1305/9 |

Tabela 3 Liczba stałych mieszkańców w planowanej aglomeracji

| Lp. | Nazwa miejscowości | Rzeczywistych (liczba mieszkańców całej miejscowości) |  | Liczba stałych mieszkańców w aglomeracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | liczba stałych mieszkańców niemających technicznych możliwości podłączenia się do sieci – poza aglomeracją |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem |  | podłączonych do istniejących sieci kanalizacyjnych |  | planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej |  | planowanych do podłączenia |  | którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej, która jest w trakcie realizacji |  | korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 1 | Białowieża | 124 |  | 121 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 3 |  |
| 2 | Jadwigowo | 57 |  | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Orlinek | 91 |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 4 | Drążno | 288 |  | 288 |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Drążonek | 92 |  | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Drzewianowo | 318 |  | 262 |  |  |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 56 |  |
| 7 | Izabela | 119 |  | 107 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 8 | Jeziorki Zabartowskie | 53 |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 9 | Rajgród | 119 |  | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 10 | Kosowo | 177 |  | 171 |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 11 | Kozia Góra Krajeńska | 139 |  | 131 |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 12 | Modrakowo | 153 |  | 153 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Krukówko | 219 |  | 215 |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 14 | Ostrowo | 187 |  | 163 |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 24 |  |
| 15 | Chwałka | 73 |  | 73 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Słupówko | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rościmin | 247 |  | 175 |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| 18 | Wiele | 354 |  | 322 |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 32 |  |
| 19 | Konstrantowo | 144 |  | 142 |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 20 | Witosław | 567 |  | 550 |  | 546 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 17 |  |
| 21 | Orle | 139 |  | 125 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 22 | Mrocza | 4186 |  | 4186 |  | 3758 |  | 360 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
| Razem |  |  | 7956 |  | 7670 |  | 6838 |  | 360 |  | 110 |  | 262 |  | 100 |  |  | 286 |

Uwaga:

- Suma liczby stałych mieszkańców aglomeracji ogółem (kol. 4) i liczba stałych mieszkańców aglomeracji niemających technicznych możliwości podłączenia się 
do sieci – poza aglomeracją (kol. 10) musi się równać liczbie rzeczywistych mieszkańców miejscowości (kol. 3)

kol. 3 = kol. 4 + kol. 10

- Suma liczby stałych mieszkańców aglomeracji podłączonych do istniejących sieci kanalizacyjnych (kol. 5) i liczby stałych mieszkańców 
aglomeracji planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej (kol. 6) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej (kol. 7) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej która jest w trakcie realizacji (kol. 8) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków) (kol. 9) musi się równać liczbie stałych mieszkańców aglomeracji ogółem (kol. 4)

kol. 4 = kol. 5 + kol. 6 + kol. 7 + kol. 8 + kol. 9

- Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

Tabela 4 Planowana sieć kanalizacyjna

| Lp. | Nazwa miejscowości | Długość planowanej sieci kanalizacyjnej [km] |  | Łączna długość sieci [km] | Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia | Wskaźnik koncentracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rurociągi grawitacyjne | rurociągi tłoczne |  |  |  |
| 1 | Mrocza – Osiedle ODJ | 1,960 | 0,676 | 2,636 | 360 | 120,36 |
| 2 | Mrocza – ul. Drzewianowska | 0,140 | - | 0,140 |  |  |
| 3 | Mrocza – ul. Kościuszki | 0,215 | - | 0,215 |  |  |
| Razem |  | 2,315 | 0,676 | 2,991 | 360 | 120,36 |

Przewidywany termin budowy planowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mrocza: 31.12.2025 r.

Przewidywany termin podłączenia wszystkich mieszkańców w miejscowości Drzewianowo: 31.12.2021 r.

- Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych

Tabela 5.1 Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych korzystających z sieci kanalizacyjnej

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mrocza | 25 |
| 2 | Rościmin | 60 |

Tabela 5.2 Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba turystów i osób czasowo przebywających na terenie gminy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drzewianowo | 840 |

- Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków

a) Nazwa oczyszczalni ścieków: Mrocza

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Akacjowa 2 89-115 Mrocza

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 523856010

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): BD.ZUZ.1.421.154.2018.PK z dnia 03.09.2018 r. wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ważne do dnia 03.09.2028 r.

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia [m3/d]: 1236

- maksymalna [m3/d]: 1607

- maksymalna roczna [m3/rok]: 451147

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 9900

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi 
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

- Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [tys. m3/r]: 193,0

- Ścieki dowożone [tys. m3/r]: 18,0

- Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [tys. m3/rok]: 211

- Ścieki powstające na terenie aglomeracji nie ujęte w systemie kanalizacyjnym [m3/d]: 8

- Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]: 683,8

Tabela 6. Ilość ścieków w miesiącu

| Rok | Średnia dobowa ilość ścieków w miesiącu [m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2018 | 1230 | 1046 | 760 | 748 | 520 | 496 | 645 | 476 | 627 | 671 | 429 | 479 |
| 2019 | 461 | 582 | 597 | 622 | 563 | 469 | 467 | 522 | 540 | 585 | 683 | 852 |

Tabela 7. Skład jakościowy ścieków komunalnych

| Rok | Wskaźniki zanieczyszczeń |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BZT5 (mgO2/l) | CHZT (mgO2/l) | Zawiesiny ogólne (mg/l) | Azot ogólny (mgN/l) | Fosfor ogólny (mgP/l) |
| 2018 | 245 | 741 | 308 | 81 | 8 |
| 2019 | 487 | 1159 | 602 | 114 | 11 |

Tabela 8. Parametry oczyszczanych ścieków

| Parametr | Rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
|  | Dopływ | Odpływ | % redukcji | Dopływ | Odpływ | % redukcji |
| BZT5 | 245 | 6,42 | 97,38 | 487 | 15,50 | 96,82 |
| CHZT | 741 | 118,75 | 83,97 | 1159 | 64,08 | 94,47 |
| Zawiesina ogólna | 308 | 12,5 | 95,94 | 602 | 10,23 | 98,30 |
| Azot ogólny | 94 | 9 | 90,43 | 114 | 9 | 92,1 |
| Fosfor ogólny | 9 | 1 | 88,89 | 11 | 0 | 100 |

Maksymalne stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych z oczyszczalni będą zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019.1311 z dnia 2019.07.15) i nieb będą przekraczać wartości ujętych w pozwoleniu wodnoprawnym:

- BZT5  - 25 mg O2/dm3

- ChZTCr – 125 mg O2/dm3

- Zawiesina ogólna – 35 mg O2/dm3

- Azot ogólny – 15 mg N/dm3

- Fosfor ogólny – 2 mg P/dm3

Tabela 9. Ilość odwodnionych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków:

| Rok | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | Masa zastosowanych komunalnych osadów ściekowych | Cel zastosowania komunalnych osadów ściekowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg s. m.] | [Mg s. m.] | Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 20212 r. o odpadach |
| 2018 | 145,1 | 170,73 | Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia i produkcji pasz |
| 2019 | 85,0 | 136,03 | Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia i produkcji pasz |

  - Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Na terenie aglomeracji nie funkcjonuje żadna przydomowa oczyszczalnia ścieków, zostały one wyłączone z obszaru aglomeracji.

Ścieki od pozostałych mieszkańców gminy nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej są gromadzone w bezodpływowych zbiornikach (25 szt.) skąd są wywożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Mroczy. Korzysta z nich 100 mieszkańców.

Tabela 10. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków mieszkańców aglomeracji

| Lp. | Miejscowość | Liczba zbiorników bezodpływowych | Liczba osób korzystająca z zbiorników bezodpływowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Białowieża | 2 | 8 |
| 2 | Chwałka | 1 | 4 |
| 3 | Ostrowo | 1 | 4 |
| 4 | Mrocza | 17 | 68 |
| 5 | Wiele | 3 | 12 |
| 6 | Witosław | 1 | 4 |
| RAZEM |  | 25 | 100 |

  - Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Nie dotyczy.

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych        przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Tabela 11. Wykaz zakładów przemysłowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej

| Lp. | Nazwa zakładu | Miejscowość | Ilość ścieków [m3/dobę] | BZT5 [kg/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Darmark | Mrocza | 0,144 | 0,070 |
| 2 | Darmark Nawozy | Mrocza | 0,706 | 0,344 |
| 3 | Dramark Pasz | Mrocza | 1,064 | 0,518 |
| 4 | PKN Orlen | Mrocza | 0,103 | 0,050 |
| 5 | Krąg Bet Mrocza | Mrocza | 0,247 | 0,120 |
| 6 | MB Mrocza | Mrocza | 2,928 | 1,426 |
| 7 | Market Biedronka | Mrocza | 0,517 | 0,252 |
| 8 | Market Polo | Mrocza | 0,575 | 0,280 |
| 9 | Market Dino | Mrocza | 0,336 | 0,164 |
| 10 | Market Skama | Mrocza | 0,264 | 0,129 |
| 11 | Myjnia bezdotykowa 24/7 Mrocza ul. Nakielska | Mrocza | 8,383 | 4,083 |
| 12 | Firma JaWal & M | Mrocza | 0,392 | 0,191 |
| 13 | Duda Materiały Budowlane | Mrocza | 0,392 | 0,191 |
| 14 | RSP Wiele | Wiele | 0,558 | 0,272 |
| 15 | Farm-Wet Witosław | Witosław | 0,372 | 0,181 |
| 16 | Gospod. Rolno-Ogrodn.Szkółkarskie Łątka | Witosław | 0,308 | 0,150 |
| 17 | Kosplast Kosowo | Kosowo | 0,647 | 0,315 |
| 18 | Planasa Ostrowo | Ostrowo | 8,717 | 4,245 |

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

W nadchodzących latach na terenie aglomeracji nie planuje się podłączenia żadnych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie: | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej | 6838 |
| Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane | 262 |
| Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej | 360 |
| Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej | 85 |
| Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane | 840 |
| Ilość mieszkańców planowanych do podłączenia | 110 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej | 216 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej | 0 |
| Liczba mieszkańców, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę | 100 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) | 8811 |

- Planowany poziom obsługi zbiorczym systemem kanalizacji w aglomeracji

%RLM = (RLMrz : RLMa) * 100 (%)

gdzie:

RLMrz – rzeczywista równoważna liczba mieszkańców obliczona na podstawie sumy wartości RLM pochodzącej z liczby mieszkańców aglomeracji, liczby mieszkańców planowanych do podłączenia, liczby osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, liczby mieszkańców mających możliwość podłączenia do istniejącej sieci oraz wartości RLM pochodzącej z przemysłu występującego na obszarze aglomeracji.

RLMa – równoważna liczba mieszkańców wynikająca z przyszłej uchwały Sejmiku Województwa wyznaczającego granice i obszar danej aglomeracji.

(6838 + 262 + 360 + 85 + 840 + 110 + 216) RLM :  8811 RLM * 100 = 98,87%

Pozostali mieszkańcy aglomeracji, którzy nie będą obsługiwani przez system kanalizacji zbiorczej, będą sukcesywnie podłączani do systemu w miarę jego rozbudowy lub korzystać będą z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, przy czym stopień oczyszczania tych ścieków nie będzie niższy od stopnia oczyszczenia ścieków w systemie kanalizacji zbiorczej. Ponadto Gmina podejmie skuteczne działania w celu podłączenia wszystkich posesji niepodłączonych do kanalizacji zbiorczej na terenach już wyposażonych w sieć kanalizacyjną.

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Mrocza zlokalizowane są ujęcia wody:

- Mrocza

  - Studnia nr 1A zlokalizowana na działce 433/11, obręb Mrocza, gmina Mrocza. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego ogrodzenia SUW.

  - Studnia nr 5Q zlokalizowana na działce 433/11, obręb Mrocza, gmina Mrocza. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego ogrodzenia SUW.

  - Studnia 4 zlokalizowana na działce 433/11, obręb Mrocza, gmina Mrocza. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego ogrodzenia SUW.

  - Studnia 3A zlokalizowana na działce 432/7, obręb Mrocza, gmina Mrocza. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego ogrodzenia SUW.

Decyzja ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej: Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu z dnia 24 czerwca 2020 r. o nr BD.ZUZ.1.4100.263.2018.PK

- Modrakowo

  - Studnia nr 2W zlokalizowana na działce nr 15/2, obręb 0010 Modrakowo, gmina Mrocza. Ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego ogrodzenia SUW

  - Studnia nr 3W zlokalizowana na działce nr 15/2, obręb 0010 Modrakowo, gmina Mrocza. Ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego ogrodzenia SUW

Decyzja ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej: Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu z dnia 24 czerwca 2020 r. o nr BD.ZUZ.1.4100.263.3.2018.PK

- Wiele

  - Studnia nr 1 zlokalizowana na działce nr 197/3, obręb 0016 Wiele, gmina Mrocza. Ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego ogrodzenia SUW.

  - Studnia nr 2 zlokalizowana na działce nr 197/3, obręb 0016 Wiele, gmina Mrocza. Ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego ogrodzenia SUW.

Decyzja ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej: Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu z dnia 24 czerwca 2020 r. o nr BD.ZUZ.1.4100.263.1.2018.PK

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody

Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

- Zagospodarować teren zielenią;

- Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

- Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Mrocza nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

- Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji są zlokalizowane następujące formy ochrony przyrody:

- Obszary Chronionego Krajobrazu: Rynny Jezior Byszewskich - Uchwała nr XI/258/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6118)

- Park Krajobrazowy: Krajeński Park Krajobrazowy - Uchwała nr X/229/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2550)

- Pomnik przyrody: drzewo: Dąb szypułkowy - Quercus robur - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316)

- Pomnik przyrody: grupa drzew (8 szt.): Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica, Dąb bezszypułkowy - Quercus petraea, Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316)

- Pomnik przyrody: grupa drzew: Dąb szypułkowy - Quercus robur - Zarządzenie Nr 83/89 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 1989r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 26.01.1990 r., nr 1, poz. 10)

- Pomnik przyrody: grupa drzew (5 szt.): Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica, Dąb bezszypułkowy - Quercus petraea, Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior, Platan klonolistny - Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica) - Komunikat Nr 1/70 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 1970r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody w woj. bydgoskim. (Dz. Urz. WRN w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 10.09.1970 r., nr 20, poz. 208)

- Pomnik przyrody: grupa drzew (9 szt.): Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica, Dąb czerwony - Quercus rubra, Dąb szypułkowy - Quercus robur, Jodła pospolita (Jodła biała) - Abies alba, Wiąz pospolity (Wiąz polny) - Ulmus minor - Rozporządzenie Nr 13/97 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 07.05.1997 r., nr 16, poz. 78)

- Pomnik przyrody: drzewo: Dąb bezszypułkowy - Quercus petraea - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za

pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120)

- Użytek ekologiczny: bagno - Rozporządzenie Nr 66/98 Wojewody Bydgoskiego z 24.12.1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 31.12.1998 r. Nr 68, poz. 441)

- Użytek ekologiczny: bagno - Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 05.02.2004 r. Nr 8, poz. 76)

- Użytek ekologiczny: bagno - Rozporządzenie Nr 346/94 Wojewody Bydgoskiego z 30.12.1994 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 22.02.1995 r. Nr 1, poz. 3)

- Użytek ekologiczny: bagno - Rozporządzenie Nr 346/94 Wojewody Bydgoskiego z 30.12.1994 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 22.02.1995 r. Nr 1, poz. 3)

- Użytek ekologiczny: bagno - Rozporządzenie Nr 346/94 Wojewody Bydgoskiego z 30.12.1994 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 22.02.1995 r. Nr 1, poz. 3)

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Planowany termin podłączenia: 31 grudzień 2021 r.